ICS 65.020.20

CCS B 38

DB4110

许昌市地方标准

DB 4110/T ××××—××××

农田氮磷面源污染源头减控技术规程

×××× -××-××发布

××××-××-××实施

许昌市市场监督管理局 发布

目  次

前  言	II

引  言	III

1 范围	4

2 规范性引用文件	4

3 术语和定义...........................................................................4

4 农田氮磷面源污染源头减控技术 ........................................................5

5 农田氮磷面源污染监测.................................................................9

前  言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由许昌市农业农村局提出并归口。

本文件起草单位：许昌市农村发展服务中心、许昌市健康土壤保育与腐植酸肥料应用技术创新中心、许昌市金田野肥业有限公司等。

本文件起草人：

本文件××××年××月首次发布。

引  言

面源污染作为环境污染的主要组成部分，具有广泛性、隐蔽性和难追溯性的特点，给环境治理带来了极大的困难。在众多的面源污染中，农田面源污染问题尤为突出。它直接威胁到农产品的质量安全和人民的身体健康，影响到整个农业生态系统的稳定性和可持续性，造成土壤和水环境污染和生态破坏。解决这一问题的紧迫性和重要性日益凸显。农田氮磷养分流失是我国农业面源污染的主要污染源，源头控制农田氮磷流失是防控农业面源污染的重要措施。采用缓控释或腐植酸新型肥料、秸秆还田、有机肥替代等技术措施，提升耕地质量、提高肥料利用效率、减少化肥施用量是控源最经济和有效的手段。因此，通过精、调、改、替、管等源头减量技术，在确保粮食安全的同时减少进入水体氮磷素用量，净化农田流出的水体，对减轻环境负荷意义重大。许昌市健康土壤保育与腐植酸肥料应用技术创新中心、许昌市农村发展服务中心、许昌市金田野肥业有限公司等单位技术专家，为提高我市面源污染减控的针对性和有效性，特制订本文件。

农田氮磷面源污染源头减控技术规程

- 范围

本文件规定了农田氮磷面源污染技术涉及的术语和定义，平原粮田、平原菜地、设施蔬菜源头减控技术和农田氮磷面源污染监测方法。

本文件适用于许昌市农田氮磷面源污染控制。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838  地表水环境质量标准

GB 5084  农业灌溉水质标准

GB/T 14848  地下水质量标准

GB/T 23348 缓释肥料

HG/T 4215  控释肥料

HG/T 3931  缓控释肥料

HG/T 5046  腐植酸复合肥料

HG/T 5602  矿物源腐植酸有机肥料

NY 1107  大量元素水溶性肥料

NY 1428  微量元素水溶性肥料

NY 2266  中量元素水溶性肥料

NY/T 496  肥料合理使用准则  通则

NY/T 1868  肥料合理使用准则  有机肥料

NY/T 2911  测土配方施肥技术规程

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 3.1

- 氮磷面源污染

由于农田中氮、磷等营养元素超过作物生长需求而向地表水或地下水迁移导致污染水体的现象。

3.2

缓释肥料

由于化学成分改变或表面包涂半透水性或不透水性物质，使其养分最初释放延缓，延长植物对其有效养分吸收利用的有效期，养分释放缓慢的肥料。

3.3

控释肥料

控释肥料是缓释肥料的高级形式，主要通过包膜、包裹技术来控制养分按照设定的释放率和释放期缓慢释放或控制释放的肥料。

3.4

腐植酸复合肥料

在无机复合肥料生产中添加一定量的活性腐植酸所制成的复合肥料。

3.5

矿物源腐植酸有机肥料

以矿物源腐植酸为主要原料，与一定量的氮、磷、钾养分制成的以供应碳素为主的肥料。

3.6

缓控释养分

缓控释肥料中具有缓释效果和控释效果的氮、磷、钾中一种或多种养分的统称，不包括复合肥料中没有缓释效果的那部分养分量。

3.7

农田排水

农业生产过程中由于降雨、灌水产生的农田弃水，通过地表径流或土壤下渗等形式进入其他水体。

- 4  农田氮磷面源污染源头减控技术

- 4.1 平原粮田

4.1.1  小麦施肥

- 4.1.1.1  秸秆全量还田

玉米收获后将玉米秸秆粉碎直接还田。将玉米秸秆粉碎至长度≤5 cm，耕作前均匀撒施1 kg/666.7m2～2 kg/666.7m2秸秆腐熟剂，及时旋耕入土，再耕翻至20cm～25cm深土中；发生严重病虫害的秸秆不宜还田，应及时移除。作业质量应符合NY/T 500的规定。

- 4.1.1.2  有机肥替代化肥

以推荐施肥量为基础，以商品有机肥代替化学氮素20%～30%。将商品有机肥料与化学肥料混合均匀后种肥同步施用。商品有机肥料用量为100 kg/666.7m2～200kg/666.7m2，有条件的地区可施优质农家肥1000kg/666.7m2～2000kg/666.7m2。商品有机肥料应符合NY/T 525、优质农家肥应符合NY/T 3442或GB/T 36195的规定。

- 4.1.1.3  实施测土配方施肥

根据不同生态区土壤类型、土壤养分状况、作物品种、目标产量等差异和要求，推荐满足本区域内共性肥力的“大配方”，并按NY/T 2911的规定进行配方施用。许昌市不同小麦种植区测土配方施肥推荐用量见附录A。

- 4.1.1.4  施用缓控释等新型肥料

采取一次性施肥技术，肥料主要选择缓控释肥料或腐植酸复合肥料等新型高效复合肥料，推荐配方22-13-10（N-P2O5-K2O）或相近配方，其中缓控释肥料的缓释氮素40%～50%。所选肥料应符合HG/T 3931、HG/T 5046的规定。许昌市不同种植区缓控释肥料或腐植酸复合肥料作为基肥一次性施用的推荐用量见附录B。

- 4.1.2  玉米施肥

- 4.1.2.1  秸秆覆盖还田

作物收获时选用配备秸秆切碎抛撒装置的收获机作业。小麦秸秆割茬高度≤10 cm，小麦收获后宜将秸秆粉碎至长度≤5 cm,撒施于玉米行间；发生严重病虫害的秸秆不宜还田，应及时移除。作业质量应符合NY/T 500的规定。

- 4.1.2.2  有机肥替代化肥

以推荐施肥量为基础，以商品有机肥料或矿物源腐植酸有机肥料代替化学氮素20%。将有机肥料与化学肥料混合均匀后种肥同步施用。商品有机肥料用量为50 kg/666.7m2～100 kg/666.7m2，腐植酸有机肥料用量为50 kg/666.7m2。有机肥料应符合NY/T 525的规定，矿物源腐植酸有机肥料应符合HG/T 5602的规定。

- 4.1.2.3  实施测土配方施肥

根据不同生态区土壤类型、土壤养分状况、作物品种、目标产量等差异和要求，推荐满足本区域内共性肥力的“大配方”，并按NY/T 2911的规定进行配方施用。许昌市不同玉米种植区测土配方施肥推荐用量见附录C。

- 4.1.2.4  施用缓控释等新型肥料

采取种肥同播一次性施肥技术，肥料主要选择缓控释肥料或腐植酸复合肥料等新型高效复合肥料。推荐配方28-10-12（N-P2O5-K2O）或相近配方，其中缓控释肥料的缓释氮素30%为宜。缓控释肥料或腐植酸复合肥料应符合HG/T 3931、HG/T 5046的规定。许昌市不同玉米种植区缓控释肥料或腐植酸复合肥料作为基肥一次性施用的推荐用量见附录D。

- 4.1.3  麦套三樱椒施肥

- 4.1.3.1  有机肥替代化肥

以推荐施肥量为基础，以商品有机肥代替化学氮素20%。将商品有机肥料与化学肥料混合均匀后种肥同步施用。商品有机肥料用量为200 kg/666.7m2～300kg/666.7m2。商品有机肥料应符合NY/T 525的规定。

- 4.1.3.2  施用缓控释等新型肥料

采取一次性施肥技术，肥料主要选择缓控释肥料或腐植酸复合肥料等新型高效复合肥料，推荐配方16-10-19、17-8-20或相近配方。其中缓控释肥料的缓释氮素30%～40%，腐植酸复合肥料腐植酸含量10%～15%。所选肥料应符合HG/T 3931、HG/T 5046的规定。许昌市不同种植区缓控释肥料或腐植酸复合肥料作为基肥一次性施用的推荐用量见附录？（参考专用肥施用技术）。

- 4.2  平原菜地

- 4.2.1 露地蔬菜

- 4.2.1.1大白菜施肥

4.2.1.1.1 目标产量与施肥量

目标产量6000 kg/666.7m2～8000 kg/666.7m2，N、P2O5、K2O的适宜用量分别为15 kg/666.7m2～20 kg/666.7m2kg、6 kg/666.7m2～9 kg/666.7m2、15 kg/666.7m2～20kg/666.7m2。

4.2.1.1.2 有机肥替代化肥

以推荐施肥量为基础，以商品有机肥代替化学氮素20%～30%。有条件的地区可施优质农家肥3000kg/666.7m2～4000kg/666.7m2，或商品有机肥料用量为500 kg/666.7m2～1000kg/666.7m2。结合整地将有机肥料作为基肥施入。商品有机肥料应符合NY/T 525、优质农家肥应符合NY/T 3442或GB/T 36195的规定。

4.2.1.1.3 施用缓控释等新型肥料

应选择硫酸钾型复合肥料，推荐配方15-10-20或相近配方。其中缓控释肥料的缓释氮素20%～30%，腐植酸复合肥料的腐植酸含量10%～15%。所选肥料应符合HG/T 3931、HG/T 5046的规定。

基肥施用复合肥料50 kg/666.7m2～60 kg/666.7m2，莲座期追施尿素5 kg/666.7m2～8kg/666.7m2，卷心期追施尿素10 kg/666.7m2～15 kg/666.7m2，硫酸钾（含K2O 50%）10 kg/666.7m2～15 kg/666.7m2。

- 4.2.2  设施蔬菜

- 4.2.2.1 黄瓜施肥

- 4.2.2.1.1  目标产量与施肥量

依据设施黄瓜目标产量7500 kg/666.7m2～15000 kg/666.7m2，氮肥（N）、磷肥（P2O5）、钾肥（K2O）的适宜用量分别为25 kg/666.7m2～38 kg/666.7m2kg、9 kg/666.7m2～12 kg/666.7m2、27 kg/666.7m2～42 kg/666.7m2。

- 4.2.2.1.2  有机肥替代化肥

以推荐施肥量为基础，以商品有机肥代替化学氮素30%～40%。有条件的地区可施优质农家肥5000 kg/666.7m2～7000 kg/666.7m2，或商品有机肥料1000 kg/666.7m2～1500 kg/666.7m2，或腐植酸有机肥料500 kg/666.7m2～800 kg/666.7m2。老龄日光温室建议选用腐植酸有机肥料。商品有机肥料应符合NY/T 525，优质农家肥应符合NY/T 3442或GB/T 36195的规定，腐植酸有机肥料应符合HG/T 5602的规定。

- 4.2.2.1.3  施肥方法

- 基肥：选用15-15-15（N-P2O5-K2O）硫酸钾型复合肥料、按40 kg/666.7m2～50 kg/666.7m2用量与全部有机肥料结合整地作为基肥施入。

追肥：定植到根瓜坐住后，进行第一次追肥，选用18-7-20硫酸钾型复合肥料或相近配方，施肥量6 kg/666.7m2～8 kg/666.7m2，以后每隔10d～15d冲施一次；进入盛瓜期，每隔5d～7d冲施一次,每次冲施尿素（N 46%）5 kg/666.7m2～7 kg/666.7m2,硫酸钾（K2O 50%）6 kg/666.7m2～8 kg/666.7m2。可根据具体情况适当喷施中微量元素水溶肥性料。

- 4.2.2.2  番茄施肥

- 4.2.2.2.1  目标产量与施肥量

依据设施番茄目标产量7500 kg/666.7m2～10000 kg/666.7m2，氮肥（N）、磷肥（P2O5）、钾肥（K2O）的适宜用量分别为19 kg/666.7m2～25 kg/666.7m2kg、8 kg/666.7m2～12 kg/666.7m2、25 kg/666.7m2～30 kg/666.7m2。

- 4.2.2.2.2  有机肥替代化肥

以推荐施肥量为基础，以商品有机肥代替化学氮素30%～40%。有条件的地区可施优质农家肥5000 kg/666.7m2～7000 kg/666.7m2，或商品有机肥料1000 kg/666.7m2～1500 kg/666.7m2，或腐植酸有机肥料500 kg/666.7m2～800 kg/666.7m2。老龄日光温室建议选用腐植酸有机肥料。商品有机肥料应符合NY/T 525的规定，农家肥应符合NY/T 3442或GB/T 36195的规定，腐植酸有机肥料应符合HG/T 5602的规定。

- 4.2.2.1.3  施肥方法

- 基肥：选用15-20-10（N-P2O5-K2O）硫酸钾型复合肥料、按40 kg/666.7m2～45 kg/666.7m2用量与全部有机肥料结合整地作为基肥施入。

追肥：定植到第一穗果坐住，选用20-7-18（N-P2O5-K2O）硫酸钾型复合肥料、按5 kg/666.7m2～7 kg/666.7m2用量，每隔7d～10d冲施一次；第一穗果坐住到第一个果穗接近收获，选用18-7-20硫酸钾型复合肥料、按6 kg/666.7m2～8 kg/666.7m2用量，每隔5d～7d冲施一次；进入盛果期，每隔5d～7d冲施一次,每次冲施尿素（N 46%）4 kg/666.7m2～5 kg/666.7m2,硫酸钾（K2O 50%）6 kg/666.7m2～7 kg/666.7m2。可根据情况每隔7d～10ｄ叶面喷施硼肥和钙肥一次。

5  农田氮磷面源污染监测

农田排水分为地下淋溶和地表径流，排水应符合GB 3838和GB/T 14848的规定。

5.1  地下氮磷淋溶面源污染监测

采用田间渗滤池法监测农田地下淋溶氮、磷污染，田间渗滤池装置、安装方法和使用维护参考《农田面源污染监测方法与实践》，用于收集该监测区农田地下淋溶液。根据淋溶液量及淋溶液中氮、磷浓度，即可计算出氮磷淋溶损失。

5.2  地表氮磷径流面源污染监测

利用径流池法监测农田地表径流面源污染排放通量，径流池及配套设施建设参考《农田面源污染监测方法与实践》，用于收集该监测小区地表径流。根据径流水量以及径流水氮、磷浓度，计算每次地表径流氮、磷流失量。