婴幼儿用奶瓶产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

每批次产品抽取样品6个，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

表1 婴幼儿用奶瓶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部件 外观 | GB 38995-2020 |
| 2 | 部件 边缘和尖端 | GB 6675.2-2014 |
| 3 | 部件 印刷图案油墨附着力 | GB/T 9286-2021 |
| 4 | 部件 容量刻度 | GB 38995-2020 |
| 5 | 部件 容量偏差 | GB 38995-2020 |
| 6 | 部件 小零件 | GB 38995-2020 |
| 7 | 部件 密封垫片 | GB 38995-2020 |
| 8 | 系统性能 奶瓶部件配合 | GB 38995-2020 |
| 9 | 系统性能 耐沸水性能 | GB 38995-2020 |
| 10 | 系统性能 耐热冲击性能 | GB 38995-2020 |
| 11 | 系统性能 密封性能 | GB 38995-2020 |
| 12 | 系统性能 透光性能 | GB 38995-2020 |
| 13 | 奶嘴或饮用部件 测试模板通过要求 | GB 38995-2020 |
| 14 | 奶嘴或饮用部件其他要求 长度 | GB 38995-2020 |
| 15 | 奶嘴或饮用部件其他要求 整体跌落性能 | GB 38995-2020 |
| 16 | 附件要求 塑料奶瓶瓶身的抗压变形性能 | GB 38995-2020 |
| 17 | 附件要求 耐热冲击性能 | GB/T 4547-2007 GB/T 6579-2007 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38995-2020  婴幼儿用奶瓶和奶嘴

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。