文具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

以随机抽样的方式抽取检验样品和备用样品。

铅笔：每批次产品抽取样品60支，其中30支作为检验样品，30支作为备用样品。

中性笔：每批次产品抽取样品24支，其中12支作为检验样品，12支作为备用样品。

记号笔：每批次产品抽取样品24支，其中12支作为检验样品，12支作为备用样品。

2 检验依据

表1 铅笔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芯尖受力 | GB/T 26704-2022 |
| 2 | 磨耗 | GB/T 26704-2022 |
| 3 | 浓度（吸光度） | GB/T 26704-2022 |
| 4 | 铅芯直径 | GB/T 26704-2022 |
| 5 | 笔杆直径允许公差 | GB/T 26704-2022 |
| 6 | 笔杆长度 | GB/T 26704-2022 |
| 7 | 滑芯 | GB/T 26704-2022 |
| 8 | 偏心数 | GB/T 26704-2022 |
| 9 | 笔杆涂层 | GB/T 26704-2022 |
| 10 | 笔杆结合牢度 | GB/T 26704-2022 |
| 11 | 杆内断芯 | GB/T 26704-2022 |
| 12 | 外观 | GB/T 26704-2022 |
| 13 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013 GB/T 32602-2016 GB/T 32603-2016 |

表2 中性笔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初写性能 | GB/T 37853-2019 |
| 2 | 书写性能 | GB/T 37853-2019 |
| 3 | 渗透性 | GB/T 37853-2019 |
| 4 | 干燥性 | GB/T 37853-2019 |
| 5 | 复印性 | GB/T 37853-2019 |
| 6 | 间歇书写 | GB/T 37853-2019 |
| 7 | 出芯机构灵活性 | GB/T 37853-2019 |
| 8 | 笔杆头部孔径与笔头外径差值 | GB/T 37853-2019 |
| 9 | 耐冲击性 | GB/T 37853-2019 |
| 10 | 镀层抗蚀性 | GB/T 37853-2019 |
| 11 | 外观 | GB/T 37853-2019 |
| 12 | 笔套安全 | GB 21027-2020 |
| 13 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013 GB/T 32602-2016 GB/T 32603-2016 |

表3 记号笔

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 初写性能 | QB/T 2777-2015 |
| 2 | 书写性能 | QB/T 2777-2015 |
| 3 | 笔头滑缩力 | QB/T 2777-2015 |
| 4 | 笔头强度 | QB/T 2777-2015 |
| 5 | 干燥性 | QB/T 2777-2015 |
| 6 | 附着性 | QB/T 2777-2015 |
| 7 | 耐冲击性 | QB/T 2777-2015 |
| 8 | 笔套拉力 | QB/T 2777-2015 |
| 9 | 外观 | QB/T 2777-2015 |
| 10 | 笔套安全 | GB 21027-2007 |
| 11 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4-2014 GB/T 30419-2013 GB/T 32602-2016 GB/T 32603-2016 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 26704-2022  铅笔

GB/T 37853-2019  中性墨水圆珠笔和笔芯

QB/T 2777-2015  记号笔

GB 21027-2020  学生用品的安全通用要求

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。